Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGASIS(19001)

ANNEXE 2 DU CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

Descriptif technique des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés

Maintien en condition opérationnelle, acquisitions matérielles et logicielles et prestations de programmation, nécessaires au fonctionnement des autocommutateurs téléphoniques de marque Alcatel-Lucent et des périphériques associés, du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Numéro de la consultation : 	2021_19001_0030

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

Sommaire

Article 1 : Descriptif technique des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés, dédiés au traitement des appels du « 18/112 », à maintenir dans le cadre du poste 1.	3

1.1	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE « 18/112 », avec Call Center Distribution (CCD), Appliance Server (AS), serveurs Call Routing Manager (CRM) et serveurs FLEXLM	3

1.2	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE « secours 18/112 » avec Call Center Distribution (CCD) et un serveur Call Routing Manager (CRM)	4

Article 2 : Descriptif technique des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés, dédiés au traitement des appels autres que ceux du « 18/112 », à maintenir dans le cadre du poste 1.	5

2.1	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE virtualisé en duplication spatiale (Call Server CS main/Call Server Stand by) dit «IP Centrex », avec un serveur virtualisé Open Touch Multimedia Service (OTMS), messagerie vocale 4645, serveurs FLEXLM, un standard automatique type VAA, ainsi que des alvéoles Media Gateway et ACT raccordées	5

2.1.1	Descriptif de l’autocommutateur	6

2.1.2	Descriptif des matériels et logiciels du site de l’état-major du BMPM	6

2.1.3	Descriptif des matériels et logiciels du site de Plombières	7

2.1.4	Descriptif des alvéoles Media Gateway Alcatel-Lucent OXE raccordés au système dit « IP Centrex »	7

2.2	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXO, non raccordé à l’autocommutateur téléphonique virtualisé en duplication spatiale dit «IP Centrex »	14

2.3	Autocommutateurs téléphoniques Alcatel-Lucent OXE	14

# Article 1 : Descriptif technique des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés, dédiés au traitement des appels du « 18/112 », à maintenir dans le cadre du poste 1.

1.1	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE « 18/112 », avec Call Center Distribution (CCD), Appliance Server (AS), serveurs Call Routing Manager (CRM) et serveurs FLEXLM

Cet autocommutateur (acquis en 2013), installé sur le site de l’état-major du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), est dédié exclusivement au traitement des appels d’urgence 18 et 112 de la communauté marseillaise.

Son fonctionnement est vital, l’équipement ne pouvant être arrêté en aucun cas. Sa disponibilité doit être totale, 24 heures sur 24, et 365 jours par an.

Il est primordial que le titulaire possède les connaissances techniques et l’expérience requise pour mener à bien le maintien en condition opérationnelle (MCO) de ce type de matériel.

Cet autocommutateur téléphonique est divisé physiquement dans deux locaux distincts, situés sur le même site. Chaque local abrite un serveur informatique physique, dont la maintenance n’incombe pas au titulaire dans le cadre du MCO objet du poste 1, sur lequel sont virtualisés un AS (Appliance Server), un CRM (Call Routing Manager) et un FLEXLM.

Descriptif de l’autocommutateur :

- Version R12.2-m3.402-28-a-fr-c0s1 ;

- 2 serveurs de marque HP Proliant (maintenance à charge du BMPM), hébergeant la virtualisation VMWare pour PABX, CRM et FLEXLM ;

- 4 cartes interfaces MG-UA16 ;

- 4 cartes interfaces MG-SLI-2-16 ;

- 4 cartes interfaces MG-MIX (BRA 4, UAI 8, SLI 4) ;

- 4 cartes interfaces GD3 ;

- 1 carte interface GD ;

- 9 cartes interfaces GA3 ;

- 14 cartes interfaces MG-PRA E1 ISDN ;

- 1 carte interface4645 ;

- Fonction CCD 30 agents ;

- Lien CSTA avec deux serveurs CRM ALCATEL-LUCENT ;

- Afficheur mural couleur 4 lignes de 16 caractères (Wallboard) ;

- Logiciel Wallboard Manager ;

- Logiciel CCS (Call Center Supervision) ;

- 6 chargeurs/convertisseurs 220v/48v rackable ;

- 40 batteries 12 volts / 7Ah.

Les détails matériels et logiciels de cet autocommutateur (verrous logiciels dits « OPS ») entrant dans le champ du MCO, sont fournis sous forme de fichiers informatiques dit OPS (Operating Protection System), avec le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Les batteries de secours en électricité (12V/7Ah) de l’autocommutateur téléphonique, ainsi que les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de l’autocommutateur téléphonique, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

Chaque serveur CRM (Call Routing Manager) Alcatel-Lucent, au nombre de deux, est composé de :

- 1 serveur virtualisé sous licence VMWare 6.7 ;

- Système d’exploitation Linux RedHat 7.7 ;

- Logiciels CallManager II Management :

  - Alcatel-Lucent Enterprise 2007-2013 Version: R 1.5.91Build 1.0 ;

  - Package: callMgrIICli Copyright Alcatel-Lucent-Lucent Enterprise 2007-2013Version: R 1.5.91 Build 1.0 ;

  - tsapiApiVer:TSAPI V2.21 ;

  - tsapiLibVer:7.0.4 ;

  - tsapiTs: 07.04.01 ;

  - tsapiDrvrVer:3.8338.32.

Chaque serveur FLEXLM virtualisé, au nombre de deux, est sous licence VMWare V6.7, avec système d’exploitation Linux CentOS version 7 (Kernel 3.10.0-693.5.2.e17.x86_64).

Implantation physique :

L’autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE « 18/112 », avec Call Center Distribution (CCD), Appliance Server (AS), les deux serveurs Call Routing Manager (CRM) et les deux serveurs FLEXLM, listés ci-dessus se situent sur le site de l’état-major du BMPM. Cet autocommutateur téléphonique est implanté physiquement dans deux locaux distincts situés sur le même site : un AS (Appliance Server), un serveur CRM (Call Routing Manager) et un serveur FLEXLM par local.

1.2	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE « secours 18/112 » avec Call Center Distribution (CCD) et un serveur Call Routing Manager (CRM)

Cet autocommutateur téléphonique (acquis en 2009) est installé sur le site de l’état-major du BMPM

En mode nominal, cet autocommutateur téléphonique est utilisé pour gérer les appels de débordement 18 et 112, qui sont redirigés ensuite, vers l’autocommutateur téléphonique « 18/112 » nominal ci-dessus.

En mode secours, il est utilisé comme secours en cas de panne / dysfonctionnement de l’autocommutateur téléphonique « 18 et 112 » cité au paragraphe ci-dessus.

Descriptif de l’autocommutateur :

- Version R12.2-m3.402-28-a-fr-c82 ;

- 2 cartes interface Cs-2 ;

- 1 carte interface MG-UAI 8 ;

- 1 carte interface MG-UAI16 ;

- 1 carte interface MG-SLI 16 ;

- 7 cartes interfaces MG-PRA E1 ISDN ;

- 3 cartes interfaces GD3 ;

- 1 carte interface GA3 ;

- 1 Carte interface 4645 ;

- Fonction CCD 20 agents ;

- Lien CSTA avec un serveur CRM ALCATEL-LUCENT ;

- 2 racks pour batteries 12 volts ;

- 2 racks pour batteries 36 volts ;

- 8 batteries 12 volts / 7Ah.

Les détails matériels et logiciels de cet autocommutateur (verrous logiciels dits « OPS ») entrant dans le champ du MCO, sont fournis sous forme de fichiers informatiques dit OPS (Operating Protection System), avec le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Les batteries de secours en électricité (12V/7Ah) de l’autocommutateur téléphonique, ainsi que les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de l’autocommutateur téléphonique, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

Le serveur CRM (Call Routing Manager) Alcatel-Lucent est composé de:

- Serveur virtualisé sous licence VMWare  6.7 ;

- Système d’exploitation Linux RedHat 6.4 ;

- Logiciels Call Manager II Management :

  - Alcatel-Lucent Enterprise 2007-2013 Version: R 1.5.69Build 1.0 ;

  - Package: callMgrIICli Copyright Alcatel-Lucent-Lucent Enterprise 2007-2013 Version: R 1.5.69 Build 1.0 ;

  - tsapiApiVer:TSAPI V2.21 ;

  - tsapiLibVer:7.0.11 ;

  - tsapiTs: 07.00.011 ;

  - tsapiDrvrVer:3.701.32.

Implantation physique :

Les matériels et logiciels listés ci-dessus se situent sur le site de l’état-major du BMPM, 9 boulevard de Strasbourg – 13 003 Marseille.

# Article 2 : Descriptif technique des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés, dédiés au traitement des appels autres que ceux du « 18/112 », à maintenir dans le cadre du poste 1.

Actuellement, pour traiter les appels téléphoniques autres que ceux des 18/112, le BMPM possède :

- Un autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE virtualisé en duplication spatiale (IP Centrex) sur deux sites distincts, avec serveur OTMS (Omni Touch Multimedia Service / visioconférence et messagerie vocale), relié à :

    - 34 alvéoles Media Gateway ;

    - 4 alvéoles ACT (Alcatel-Lucent Crystal Technologie).

- Un autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXO ;

- Le cas échéant, des autocommutateurs téléphoniques Alcatel-Lucent OXE autonomes.

2.1	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXE virtualisé en duplication spatiale (Call Server CS main/Call Server Stand by) dit «IP Centrex », avec un serveur virtualisé Open Touch Multimedia Service (OTMS), messagerie vocale 4645, serveurs FLEXLM, un standard automatique type VAA, ainsi que des alvéoles Media Gateway et ACT raccordées

Ce système est composé d’un autocommutateur téléphonique virtualisé en duplication spatiale (Call Server CS Main/Call Server CS Stand By) sur les sites de l’état-major du BMPM et de la caserne de Plombières, qui pilote les 4 alvéoles ACT (2 sur chacun des sites précités) et les 34 alvéoles Media Gateway (dont la répartition par site est détaillée à l’article 2.1.4 ci-dessous), en mode nominal.

Les alvéoles Media Gateway et alvéoles ACT sont raccordées à l’autocommutateur téléphonique dit « IP Centrex » de Strasbourg/Plombières via le réseau Intranet du BMPM.

Les détails matériels et logiciels de cet autocommutateur (verrous logiciels dits « OPS ») entrant dans le champ du MCO, sont fournis sous forme de fichiers informatiques dit OPS (Operating Protection System), avec le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

## 2.1.1	Descriptif de l’autocommutateur

L’autocommutateur téléphonique virtualisé en duplication spatiale dit « IP Centrex » possède actuellement une capacité de 2756 abonnés.

Cet autocommutateur téléphonique fonctionne sur deux plateformes virtualisées sous licence VMWare  6.7 et se connecte au système via des liaisons Ethernet.

Une plateforme (CS : Call Serveur) est en mode MAIN (actif) sur le site de l’état-major du BMPM.

Une plateforme (CS : Call Serveur) est en mode STAND-BY (passif) sur le site de la caserne de Plombières.

La plateforme MAIN pilote, via son logiciel, l’ensemble des composants de l’architecture téléphonique : alvéoles déportées, cartes de communications, postes téléphoniques…

Pour des raisons de sécurité, les Call Server sont en duplication spatiale sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Toutes les alvéoles du système sont reliées au Call Server MAIN par le réseau intranet du BMPM.

En mode dégradé, tous les sites où sont implantées les alvéoles déportées (Cf. article 2.1.4 ci-dessous), sauf celui de Saint-Lazare, possèdent une carte PCS (Passive Call Server) qui permet, en cas de perte de dialogue avec l’autocommutateur téléphonique dit « IP Centrex » de Strasbourg/Plombières, de redémarrer en mode autonome et de reprendre les fonctionnalités des CS, en mode isolé, pendant 30 jours.

Ce système est accompagné de :

  - deux Serveurs virtualisés FLEXLM, sur la plateforme VMWare 6.7 ;

  - une messagerie vocale 4645 ;

  - un standard automatique de type VAA (Visual Automated Attendant) version 4.2.16.

Chaque serveur possède un fichier de licence, renouvelable chaque année.

## 2.1.2	Descriptif des matériels et logiciels du site de l’état-major du BMPM

- Un serveur FLEXLM virtualisé sous licence VmMWare V6.7 et système d’exploitation Linux CentOS version 7 (Kernel 3.10.0-862.3.2.e17.x86_64) ;

- Un serveur OTMS version 14.0.020.002 ;

- Un serveur Alcatel-Lucent OXE virtualisé sous licence VMWare V6.7 version ALCATEL-LUCENT : R12.1-m2.300-20-fr-c0s1 ;

- Un serveur virtualisé sous licence VMWare V6.7 avec application Omnivista 8770 : version R 4.1.10.00 avec configuration, alarme, taxation, observation trafic, annuaire, 7 clients, 2756 abonnés ;

- 2 Alvéoles ACT déportées 28 positions dans une baie informatique :

  - 6 cartes PRA2 ;

  - 1 carte NPRAE ;

  - 2 cartes USCVG ;

  - 8 cartes UA32 ;

  - 2 cartes INTOF ;

  - 2 cartes INT IP ;

  - 2 cartes IOIP ;

  - 1 carte NDDI ;

  - 12 cartes Z24_2 ;

  - 1 carte Z12_2 ;

  - 2 cartes DECT_SYNC ;

  - 15 balises DECT ;

  - 1 carte BPRA2 ;

  - 1 carte GPA ;

  - 2 cartes GIP6 (60 canaux de compression).

Les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de l’autocommutateur téléphonique, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

## 2.1.3	Descriptif des matériels et logiciels du site de Plombières

- Un serveur FLEXLM virtualisé sous licence VMWare V6.7 et système d’exploitation Linux CentOS version 7 (Kernel 3.10.0-862.3.2.e17.x86_64) ;

- Un serveur Alcatel-Lucent OXE virtualisé sous licence VMWare V6.7 version ALCATEL-LUCENT :R12.1-m2.300-20-fr-c0s1 ;

- 1 alvéole ACT déportée 28 positions dans des châssis type M2 :

  - 1 coffret ACT 12U 28  positions avec alimentation ;

  - 1 carte USVG  Unité de signalisation et guides vocaux ;

  - 1 carte PRA Interface MIC public T2 ;

  - 1 carte BPRA2 ;

  - 11 cartes Z24 ;

  - 6 cartes UA32 ;

  - 3 cartes INTIP ;

- 1 alvéole ACT déportée 28 positions dans une baie informatique :

  - 1 coffret ACT 12U 28  positions avec alimentation ;

  - 1 carte USVG  Unité de signalisation et guides vocaux ;

  - 1 carte PRA Interface MIC public T2 ;

  - 1 carte BPRA2 ;

  - 11 cartes Z24 ;

  - 6 cartes UA32 ;

  - 3 cartes INTIP.

Les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de l’autocommutateur téléphonique, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

2.1.4	Descriptif des alvéoles Media Gateway Alcatel-Lucent OXE raccordés au système dit « IP Centrex »

- Site de Saint Pierre :

Le site de Saint Pierre comporte deux alvéoles Média Gateway (MG) 9 positions, acquises en 2008, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-3 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD ;

- Une carte GA ;

- Une carte MG BRA 2 ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Cinq cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Deux chargeurs/convertisseurs 220v/48v rackable ;

- 4 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de La Bigue :

Le site de La Bigue comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2010, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server)

- Une carte GD ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Deux cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Un rack batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Louvain :

Le site de Louvain comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2010, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server)

- Une carte GD ;

- Une carte GA ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Quatre cartes MG-SLI 16 ;

- Deux cartes MG-MIX 484 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Saint-Antoine :

Le site de Saint-Antoine comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server)

- Une carte GD3 ;

- Une carte LANX 16-1 ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Trois cartes MG-SLI-2 16 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Malpassé :

Le site de Malpassé comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Une carte LANX 16-1 ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Une carte MG-SLI-2 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site du Frioul :

Le site du Frioul comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Une carte MG-SLI-2 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Saint-Just :

Le site de Saint-Just comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises 2010, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Deux cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Deux cartes MG-MIX 244 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de la Pointe Rouge :

Le site de la Pointe Rouge comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2009, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Une carte MG-UA 8 ;

- Une carte MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Un rack batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Château Gombert :

Le site de Château Gombert comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Quatre cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Une carte PRAT2 ;

- Une carte BRAT2 ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Saint-Menet :

Le site de Saint-Menet comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2010, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Une carte BRA2 ;

- Une carte MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Un rack batterie 220V ;

- 3 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Saint-Lazare :

Le site de Saint-Lazare comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, sans PCS, acquise en 1999, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte GD ;

- Une carte GA ;

- Deux cartes MG-UAI 16 ;

- Deux cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Un chargeur/convertisseur 220V/48V ;

- 4 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site d’Endoume :

Le site d’Endoume comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Trois cartes MG-SLI 16 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- 112 abonnés ;

- 10 canaux opérateurs numériques ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Canebière :

Le site de Canebière comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2011, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Une carte MG-UAI 16 ;

- Une carte MG-SLI 16-2 ;

- Une carte MG-MIX 484 ;

- Une carte MG-MIX 244 ;

- 112 abonnés ;

- 10 canaux opérateurs numériques ;

- Un rack batterie 220V ;

- 3 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Luminy :

Le site de Luminy comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2011, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte UAI 16 ;

- Une carte SLI 16 ;

- Une carte mixte 448 ;

- 50 abonnés ;

- 8 canaux opérateurs numériques ;

- Un rack batterie 220V ;

- 3 batteries 12 volts / 7 Ah.

- Site de la Rose :

Le site de La Rose comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Deux cartes UA 16 ;

- Trois cartes SLI 16 ;

- Une carte mixte 448 ;

- Une carte mixte 484 ;

- 104 abonnés ;

- 10 canaux opérateurs numériques ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7 Ah.

- Site de Saumaty :

Le site de Saumaty comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Quatre cartes UA 16-1 ;

- Cinq cartes SLI 16-2 ;

- Une messagerie vocale 4635 comportant 150 usagers ;

- 154 abonnés ;

- 30 canaux opérateurs numériques ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 6 batteries 12 volts / 7 Ah.

- Site de la Valbarelle :

Le site de la Valbarelle comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD3 ;

- Deux cartes UAI 16 ;

- Quatre cartes SLI16-2 ;

- Une carte BRA8 ;

- Une carte CS2 ;

- Une carte PowerMex ;

- Une carte SLI8-2 ;

- 142 abonnés ;

- 12 canaux opérateurs numériques ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7 Ah.

- Site de l’école des marins-pompiers de la Parette (EMPM) :

Le site de l’EMPM de la Parette comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2009, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-3 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte GD2 ;

- Quatre cartes MG-UAI 16 ;

- Une carte PRA2

- Quatre cartes MG-SLI 16-1 ;

- Une carte MG-MIX 448 ;

- Une carte MG-MIX 244 ;

- 48 abonnés ;

- 10 canaux opérateurs numériques ;

- Un chargeur/convertisseur 220V/48V ;

- 8 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de Septèmes :

Le site de Septèmes comporte deux alvéoles Média Gateway 9 positions, acquises en 2011, avec PCS, raccordées via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte UA8 ;

- Une carte UA16 ;

- Une carte SLI 16 ;

- Une carte mixte 448 ;

- 36 abonnés ;

- 8 canaux opérateurs numériques ;

- Deux racks batterie 220V ;

- 12 batteries 12 volts / 7 Ah.

- Site de Port de Bouc :

Le site de Port-de-Bouc comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2016, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte UAI 16-1 ;

- Deux cartes SLI 16-2 ;

- Une carte mixte 448 ;

- 80 abonnés ;

- 8 canaux opérateurs numériques ;

- Un chargeur/convertisseur 220V/48V ;

- 8 batteries 12 volts / 7Ah.

- Site de la Fossette :

Le site de la Fossette comporte une alvéole Média Gateway 9 positions, acquise en 2016, avec PCS, raccordée via le réseau du BMPM à l’IP Centrex sur les sites de Strasbourg et Plombières.

Composition :

- Une carte CS-2 (PCS : Passive Call Server) ;

- Une carte UAI 16-1 ;

- Deux cartes SLI 16-2 ;

- Une carte mixte 448 ;

- 80 abonnés ;

- 8 canaux opérateurs numériques ;

- Un chargeur/convertisseur 220V/48V ;

- 8 batteries 12 volts / 7Ah.

Pour chacun des sites listés à l’article 2.1.4 ci-dessus, les batteries de secours en électricité (12V/7Ah) de chaque alvéole, ainsi que les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de chaque alvéole, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

Les adresses de chaque site mentionné ci-dessus sont indiquées à l’annexe 1 du CCTP.

2.2	Autocommutateur téléphonique Alcatel-Lucent OXO, non raccordé à l’autocommutateur téléphonique virtualisé en duplication spatiale dit «IP Centrex »

L’autocommutateur téléphonique de type Alcatel-Lucent OXO acquis en 2009 comporte :

- Une carte UAI8 ;

- Deux cartes SLI 16-1 LH ;

- Une carte APA8.

Les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de l’autocommutateur téléphonique sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.

Cet autocommutateur téléphonique est positionné dans le véhicule Poste de Commandement Inter-Services (PCIS) stationné sur le site de l’état-major du BMPM. Il fonctionne en mode autonome et sans batterie.

2.3	Autocommutateurs téléphoniques Alcatel-Lucent OXE

Chacun de ces autocommutateurs dispose des fonctionnalités suivantes : nombre de lignes de postes inférieur ou égal à 128, un maximum de 12 canaux opérateurs (lignes PTT analogiques ou numériques), fonctions DECT, artère IP et LDAP.

Chaque autocommutateur est équipé de deux racks batteries 220V composés de 6 batteries 12 volts / 7 Ah pour chacun d’entre eux.

Ce type d’autocommutateur n’est pas raccordé, à ce jour, à l’autocommutateur téléphonique virtualisé en duplication spatiale dit « IP Centrex ».

Toutefois, durant l’exécution du présent marché, chacun d’entre eux pourra être raccordé au système IP Centrex, et de ce fait, transformé en alvéole Media GateWay avec PCS (Passive Call Server).

Les batteries de secours en électricité (12V/7Ah) de chaque autocommutateur, ainsi que les accumulateurs de sauvegarde positionnés sur les cartes de chaque autocommutateur, sont à maintenir dans le cadre du poste 1 du présent marché.