Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGA-VP (19001)

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

Fourniture et livraison de barrages de confinement avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage, au profit du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, en deux lots.

Lot 1 : Fourniture et livraison de barrages de confinement maritimes avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage.

Lot 2 : Fourniture et livraison de barrages de confinement portuaires et fluviaux avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage.

Numéro de la consultation : 	2021_19001_0048

Procédure de passation :	marché à procédure adaptée

SOMMAIRE

Article 1 – GENERALITES	3

1.1	Objet de la consultation	3

1.2	Description succincte	3

1.3	Réglementation	3

Article 2 – DESCRIPTIF FONCTIONNEL ET TECHNIQUE	4

2.1	Barrages de confinement maritimes avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage	4

2.2	Barrages de confinement portuaires et fluviaux avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage	12

Article 3 – SUPPRESSION DE RÉFÉRENCE ET/OU ÉVOLUTION	23

Article 4 – CORRESPONDANTS MARCHÉ	23

Article 1 – GENERALITES

1.1	Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet :

La fourniture et la livraison de barrages de confinement avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage, au profit du Bataillon de Marins - Pompiers de Marseille, en deux lots :

Lot 1 : Fourniture et livraison de barrages de confinement maritimes, avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage ;

Lot 2 : Fourniture et livraison de barrages de confinement portuaires et fluviaux, avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage.

1.2	Description succincte

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) dispose d’une section opérationnelle spécialisée (SOS) dénommée « Dépollution » qui a pour mission d'intervenir sur des opérations suite à une pollution maritime, portuaire, fluviale ou industrielle, sur son territoire de compétence. Ce territoire représente 57 kilomètres du littoral Marseillais, composés de zones côtières fermées, de zones portuaires agitées, des zones de protection des côtes, des différentes plages, des eaux intérieures comprenant la rivière Huveaune, son affluent le Jarret, le ruisseau des Aygalades, le canal de Marseille, ainsi que l’ensemble des sites industriels de la commune.

Les domaines d’intervention de la SOS dépollution étant très larges, il est nécessaire de disposer du matériel adéquat pouvant résister aux exigences et contraintes propres à chaque secteur d’intervention.

A ce titre, dans le cadre de ses interventions, ainsi que de ses opérations de formation et d’entraînement du personnel, cette section a besoin de se doter de différents barrages de confinement maritimes (lot 1), portuaires et fluviaux (lot 2).

1.3	Réglementation

Les fournitures, objet du marché, doivent répondre en tous points aux spécifications techniques imposées par la réglementation actuelle et à venir en matière de risques de pollution maritimes ou industrielles, notamment aux normes homologuées CE, et autres accords applicables en France en vertu d'accords internationaux.

Le titulaire est le garant de la qualité des articles qu'il commercialise. Il doit s'assurer que les produits sont conformes aux normes en vigueur.

Le titulaire informera la personne publique de toute évolution de la réglementation et des normes relatives aux prestations du présent marché. A ce titre, il communiquera les références et textes au correspondant technique du marché (Cf. article 4 ci-dessous).

Article 2 – DESCRIPTIF FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

2.1	Barrages de confinement maritimes avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage

Les matériels susceptibles d'être commandés par la personne publique dans le cadre de l'exécution du présent marché, doivent détenir les caractéristiques fonctionnelles et techniques suivantes :

| Réf. B.M.P.M | DESIGNATION ARTICLES |
| --- | --- |
|  | BARRAGES DE CONFINEMENT |
| Dépol 1.1 Barrage de type « Rideau à pain de mousse » de 25 mètres. Fiche technique du titulaire à l’appui | Barrage de confinement de type « Rideau à pain de mousse » - Caractéristiques fonctionnelles : - utilisé pour protéger, confiner, canaliser, arrêter, encercler ou dévier des nappes d’hydrocarbures sur les différentes calanques et le port autonome de Marseille lors d’une pollution maritime ; - compatible pour être utilisé avec des barrages semi - rigide de type «Baléar 323 » et de type « RCY Canari PM», équipés d’éléments de jonction de type « Engoujure », détenus par le BMP Marseille, sans aucune modification apportée au matériel ; - résistant à une houle formée d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre ; - résistant aux efforts de traction et aux agents atmosphériques (U.V, forte hygrométrie, intempéries). - l’élément de jonction du barrage, doit être adaptable sans aucune modification apportée au matériel, pour des raisons de compatibilité technique, avec les barrages de type «Baléar 323 » et « RCY Canari PM » détenus par le BMP Marseille, lesquels sont équipés d’éléments de jonction de type « Engoujure ». - Caractéristiques techniques : - Longueur de 25 mètres ; - poids total au mètre ≤ à 10 Kg (chaîne de lest incluse) ; - tirant d’air effectif compris entre 0,30 m et 0,50 m ; - tirant d’eau effectif compris entre 0,50 m et 0,70 m ; - volume de flottabilité de 70 à 100 Litres par mètre linéaire ; - constitué d’une enveloppe en polyester ou équivalent avec enduction intérieure et extérieure de PVC ou équivalent, d’une masse surfacique de 800 gr/m2 à 1 200 gr/m2 ; - muni d’une chaîne de lest galvanisée à chaud ou équivalent d’un poids au mètre linéaire de 3 kg minimum à 5 kg maximum ; - équipé d’une sangle de crête en polyester ou équivalent pour permettre la manipulation de l’ensemble ; - muni d’éléments de flottaison interne multi alvéolaire de type flotteur - écarteur en partie supérieure compartimentée (d’une longueur maximum de 1,50 mètre) (pas de matériel de gonflage), à double jupes lestées en partie inférieure par une chaîne ; - équipé à ses deux extrémités d’éléments de jonction flexible de type « Engoujure », lui permettant de s’adapter aux différentes conditions météorologiques. Pour une meilleure efficacité, l’élément de jonction est adapté à la force de traction du barrage et facilite son rangement dans le conteneur de transport et de stockage référence Dépol 1.18. L’élément de jonction est livré avec deux manilles en acier galvanisé ou équivalent pour permettre le remorquage du barrage de confinement. Ce barrage de confinement se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport (référence Dépol 1.18). |
| Dépol 1.2 Barrage de type « Rideau à pain de mousse » de 50 mètres Fiche technique du titulaire à l’appui | Barrage de confinement de type « Rideau à pain de mousse » - Caractéristiques fonctionnelles : - utilisé pour protéger, confiner, canaliser, arrêter, encercler ou dévier des nappes d’hydrocarbures sur les différentes calanques et le port autonome de Marseille lors d’une pollution maritime ; - résistant à une houle formée d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre ; - résistant aux efforts de traction et aux agents atmosphériques (U.V, forte hygrométrie, intempéries). - l’élément de jonction du barrage, doit être adaptable sans aucune modification apportée au matériel, pour des raisons de compatibilité technique, avec les barrages de type «Baléar 323 » et « RCY Canari PM » détenus par le BMP Marseille, lesquels sont équipés d’éléments de jonction de type « Engoujure ». - Caractéristiques techniques : - Longueur de 50 mètres ; - poids total au mètre ≤ à 10 Kg (chaîne de lest incluse) ; - tirant d’air effectif compris entre 0,30 m et 0,50 m ; - tirant d’eau effectif compris entre 0,50 m et 0,70 m ; - volume de flottabilité de 70 à 100 Litres par mètre linéaire ; - constitué d’une enveloppe en polyester ou équivalent avec enduction intérieure et extérieure de PVC ou équivalent, d’une masse surfacique de 800 gr/m2 à 1 200 gr/m2 ; - muni d’une chaîne de lest galvanisée à chaud ou équivalent d’un poids au mètre linéaire de 3 kg minimum à 5 kg maximum ; - équipé d’une sangle de crête en polyester ou équivalent pour permettre la manipulation de l’ensemble ; - muni d’éléments de flottaison interne multi alvéolaire de type flotteur - écarteur en partie supérieure compartimentée (d’une longueur maximum de 1,50 mètre) (pas de matériel de gonflage), à double jupes lestées en partie inférieure par une chaîne ; - équipé à ses deux extrémités d’éléments de jonction flexible par une « Engoujure », lui permettant de s’adapter aux différentes conditions météorologiques. Pour une meilleure efficacité, l’élément de jonction est adapté à la force de traction du barrage et facilite son rangement dans le conteneur de transport et de stockage référence Dépol 1.18. L’élément de jonction est livré avec deux manilles en acier galvanisé ou équivalent pour permettre le remorquage du barrage de confinement. Ce barrage de confinement se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport (référence Dépol 1.18). |
|  | ACCESSOIRES POUR BARRAGES DE CONFINEMENT |
| Dépol 1.3 Kit de remorquage Fiche technique du titulaire à l’appui | Kit de remorquage ou "Ensemble de traction" - Caractéristiques fonctionnelles : - Permet le chalutage ou le remorquage de 200 mètres maximum de barrages de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 et Dépol 1.2. - Caractéristiques techniques : - comprend deux extrémités de remorquage constituées chacune à minima : - D’un palonnier en acier galvanisé ou équivalent (repère 1), avec système de raccordement au barrage de confinement (connexion complète engoujure - repère 2), muni de deux manilles (repères 4 et 5), pour le maintien vertical du barrage ; - D’une élingue en câble d’acier galvanisé ou équivalent (repère 6), d’une longueur de 3 à 5 mètres avec cosses de terminaison. Câble à 2 brins au minimum, reliée par un anneau soudé en acier galvanisé ou équivalent ; - De trois manilles lyre, à vis en acier haute résistance, au minimum, d’un diamètre de 19 mm, d’une résistance CMU ≥ à 3 Tonnes (repères 4B et 5B) ; - D’une bouée flottante de couleur facilement repérable (repère 7) permettant la flottaison de ce kit. |
| Dépol 1.4 | Palonnier en acier galvanisé ou équivalent (repère 1), avec système de raccordement aux barrages de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 à Dépol 1.2 (connexion complète engoujure), muni de deux manilles pour le maintien vertical du barrage (repères 4 et 5). |
| Dépol 1.5 | Elingue en câble d’acier galvanisé ou équivalent d’une longueur de 3 à 5 mètres avec cosses de terminaison, à 2 brins au minimum, reliée par un anneau soudé en acier galvanisé ou équivalent (repère 6). |
| Dépol 1.6 | Manille lyre, à vis en acier haute résistance, d’un diamètre de 19 mm, d’une résistance CMU ≥ à 3 Tonnes (repères 4B et 5B). |
| Dépol 1.7 | Bouée flottante de couleur facilement repérable permettant la flottaison de l’ensemble du kit de remorquage (repère 7). |
| Dépol 1.8 Kit de mouillage Fiche technique du titulaire à l’appui | Kit de mouillage pour barrages de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 à Dépol 1.2, - Caractéristiques techniques : - comprend à minima les éléments suivants : - 1 ancre de type « Britany » ou équivalente de 30 kg à 35 Kg au maximum avec un perçage en partie basse de l’ancre pour passage d'une manille d’un diamètre compris entre 15 mm et 20 mm (repère unité d'ancrage) ; - 2 bouées de type « Poire conique » de couleur facilement repérable, comprenant un anneau au minimum en partie haute et un anneau en partie basse pouvant recevoir une manille avec axe compris entre 15 mm et 20 mm ; - 1 chaîne en acier galvanisée ou équivalent de 3 mètres à 4 mètres de longueur au maximum avec maillons compris entre 15 mm et 18 mm ; - 1 corde en polypropylène ou polyamide de 22 mm de diamètre et de 20 mètres de longueur avec cosses de terminaison à ses deux extrémités (repère ligne d'ancrage) ; - 1 corde en polypropylène ou polyamide de 12 mm de diamètre et d’une longueur de 20 mètres avec cosses de terminaison à ses deux extrémités (repère Orin) ; - 5 manilles galvanisées avec axe compris entre 15 mm et 20 mm possédant une résistance à l’arrachement CMU ≥ à 3 tonnes. - La longueur hors-tout de ce kit de mouillage est calculée afin de respecter le rapport entre la longueur de la ligne d’ancrage et la hauteur d’eau (entre 3 et 5 pour 1) en fonction des profondeurs existantes dans les différentes Calanques Marseillaises. - La présence d’un cordage permet un effet "amortisseur", afin d’éviter l’arrachement brusque exercé par les vagues ou la houle. |
| Dépol 1.9 | Ancre de type « Britany » ou équivalente de 30 kg à 35 Kg au maximum avec un perçage en partie basse de l’ancre pour passage de la manille d’un diamètre compris entre 15 mm et 20 mm. |
| Dépol 1.10 | Bouée de type « Poire conique » de couleur facilement repérable, comprenant un anneau au minimum à chaque extrémité pouvant recevoir une manille avec axe compris entre 15 mm et 20 mm. |
| Dépol 1.11 | Chaîne galvanisée ou équivalent de trois mètres de longueur avec maillons d’un diamètre compris entre 15 mm et 18 mm. |
| Dépol 1.12 | Corde en polypropylène ou polyamide de 22 mm de diamètre et de 20 mètres de longueur, avec cosses de terminaison à ses deux extrémités. |
| Dépol 1.13 | Corde en polypropylène ou polyamide de 12 mm de diamètre et d’une longueur de 20 mètres, avec cosses de terminaison à ses deux extrémités. |
| Dépol 1.14 | Une Manille galvanisée avec axe compris entre 15 mm et 20 mm possédant une résistance à l’arrachement CMU ≥ à 3 tonnes. |
| Dépol 1.15 | Pince à éléments de jonction pour raccordement des barrages de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 et / ou Dépol 1.2, avec leurs "Engoujures". |
| Dépol 1.16 | Elément de jonction flexible de type "Engoujure" pour barrages de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 et Dépol 1.2. Pour une meilleure efficacité, l’élément de jonction est adapté à la force de traction du barrage et facilite son rangement dans le conteneur de transport et de stockage (référence Dépol 1.18). L’élément de jonction est livré avec deux manilles en acier galvanisé ou équivalent pour permettre le remorquage du barrage de confinement. |
| Dépol 1.17 | Trousse de réparation des barrages de confinement de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 et Dépol 1.2 comprenant au minimum : - Un morceau de toile, au format A4 minimum, de même nature que le barrage. - Du papier abrasif ; - Une paire de gants ; Un pinceau ; - Un tube de colle adapté à la toile ; - Une roulette pour colleur ; - Une notice de réparation en français. L’ensemble est contenu dans une mallette de transport, sac, trousse, boîte ou équivalent. |
|  | CONTENEURS POUR STOCKAGE ET TRANSPORT |
| Dépol 1.18 Conteneur de stockage et de transport Fiche technique du titulaire à l’appui | Conteneur destiné au stockage et au transport des différents barrages de confinement, références Dépol 1.1 et Dépol 1.2. - Caractéristiques fonctionnelles : - correspond aux critères de résistance à la corrosion en milieu marin (aluminium de type poli A-G4MC ou acier inoxydable ou équivalent) ; - peut contenir au minimum 100 mètres de barrages de confinement lovés en écheveau, de type « Rideau à pain de mousse », références Dépol 1.1 ou Dépol 1.2 ; - Les conteneurs chargés peuvent être empilés (hauteur maximum 2 conteneur) ; - usiné de manière à ne former aucune bordure tranchante. - Caractéristiques techniques : - les dimensions hors tout de ce conteneur sont : - 3,60 m de longueur ; - 2 m de largeur ; - 1,30 à 1,35 m de hauteur avec pieds ; - Epaisseur des « tôles » de 4 mm minimum, afin de ne pas se déformer lors du levage ou chargé au sol. - la hauteur intérieure de rangement, avec couvercle en place sur le conteneur, est minimum de 1,15 m ; - pas de barre de renfort de plus de 2 cm sous le conteneur afin de permettre la manutention par fourche ; - équipé de 4 pieds minimum ou de trois barres sur sa largeur formant des pieds d’une hauteur de 10 cm minimum, la conception des pieds est compatible avec une superposition des conteneurs ; - hauteur de vide au sol de 10 à 12 cm permettant le levage par élévateur muni de manchon ; - la partie supérieure du conteneur est munie d’un couvercle non déformable par son propre poids (deux parties séparées souhaitées), dont la hauteur ne doit pas empêcher le positionnement d’un second conteneur au dessus. Ce couvercle est équipé : - de deux poignées minimum soudées de part et d’autre, en bordure de sa largeur, sans gêner le gerbage ; - de deux verrous minimum sur ses deux longueurs et équipé d’un système d’empêchement d’ouverture de la porte en sa présence. - sur une de ses largeurs, le conteneur est muni d’une porte amovible : - ouvrant vers le bas ; - équipée de deux charnières minimum en partie basse pouvant se désolidariser afin de faciliter le déploiement des barrages ; - dont le verrouillage est assuré, au minimum, par 2 verrous à ressort non déformable (1 de chaque côté) ou équivalent, en partie haute ; - ne pouvant pas s’ouvrir en présence du couvercle ; - en position ouverte, cette porte ne doit pas se plier ou se tordre sous un poids de 150 Kg au minimum (passage de deux hommes). - Chaque angle de ce conteneur est muni d’une plaque en saillie de 7 cm à 8 cm formant angle et percée d’un trou de 25 mm de diamètre dont la périphérie est renforcée pour limiter l’usure aux frottements et permettre le passage d’une manille afin de lever le conteneur et ne pas gêner le gerbage. « Schéma à titre indicatif » |
| Dépol 1.19 Conteneur de stockage et de transport d’un kit de mouillage Fiche technique du titulaire à l’appui | Conteneur destiné au stockage et au transport d’un kit de mouillage référence Dépol 1.8. - Caractéristiques fonctionnelles : - correspond aux critères de résistance à la corrosion en milieu marin (aluminium de type poli A-G4MC ou acier inoxydable ou équivalent) ; - usiné de manière à ne former aucune bordure tranchante. - Caractéristiques techniques : - les dimensions hors tout de ce conteneur sont : - 1 m de longueur ; - 0,75 m de largeur ; - 0,85 m minimum de hauteur avec pieds ; - Epaisseur des « tôles » de 3 mm minimum. - la hauteur intérieure de rangement est de minimum 0,65 m ; - Chaque angle est surmonté d’une plaque formant angle d’une hauteur de 7 à 8 cm et percée d’un trou de 25 mm de diamètre dont la périphérie est renforcée pour limiter l’usure aux frottements et permettre le passage d’une manille ou d’un mousqueton afin de lever le conteneur et ne pas gêner le gerbage et assurer une stabilité des caisses gerbées ; - la partie supérieure du conteneur est munie d’une bâche imperméable et amovible ; - La hauteur libre au sol est de 10 à 12 cm et l’entraxe entre les pieds du conteneur est ≥ à 80 cm en longueur et ≥ à 60 cm en largeur pour permettre le passage d’un transpalette ou lève palette ; - La conception de ses pieds est compatible avec une superposition des conteneurs. |

2.2	Barrages de confinement portuaires et fluviaux avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage

Les matériels susceptibles d'être commandés par la personne publique dans le cadre de l'exécution du présent marché, doivent détenir les caractéristiques fonctionnelles et techniques suivantes :

| Réf. B.M.P.M | DESIGNATION ARTICLES |
| --- | --- |
|  | BARRAGES DE CONFINEMENT |
| Dépol 2.1 Barrage de type «échouable et gonflable» Fiche technique du titulaire à l’appui | Barrage de confinement de type « échouable et gonflable » - Caractéristiques fonctionnelles : - destiné à être utilisé pour confiner une plage dans les calanques de Marseille ; - doit pouvoir être utilisé avec des éléments de barrages de confinement de type « Baléar 323 » ou « RCY Canari PM » déjà détenus par le BMPM ; ils sont alors raccordés à une de leur extrémité par l’intermédiaire d’un élément de jonction référence DEPOL 2.5, sans aucune modification apportée au matériel ; - doit pouvoir être utilisé avec des barrages de type « Shoreguardian » équipés d’éléments de jonction de type « ASTM format Z », déjà détenus par le BMP Marseille ; ils sont alors raccordés à une de leur extrémité, sans aucune modification apportée au matériel. - Caractéristiques techniques : - longueur comprise entre 10 et 15 mètres ; - constitué d’un tissu en nylon soudé ou polyester ou équivalent avec enduction intérieure et extérieure de polyuréthane ou de PVC ou équivalent et d’une masse surfacique de 800 gr/m2 à 1 200 gr/m2 ; - possède deux rails de connexion de type « ASTM format Z » à chaque extrémité pour permettre un raccordement entre deux barrages ; - est composé d’un boudin supérieur gonflable, à l'air, d’un diamètre de 260 à 300 mm maximum, équipé de deux raccords au minimum, de type « Monsun MV-XGN », avec clapet anti - retour permettant le gonflage et le dégonflage de celui - ci, à l’aide d'un flexible et d’un groupe électrique soufflant, référence Dépol 2.11 ; - est composé de deux boudins inférieurs d’un diamètre de 260 mm à 300 mm maximum formant un ballast à eau, équipé chacun, de deux raccords au minimum de type « Monsun MV-XII » grand débit, avec clapet anti - retour permettant le remplissage d’eau du boudin par l’un des raccords et l’évacuation de l’air au remplissage d’eau pour l’autre raccord ; - poids total à vide (sans eau et sans air) : 3 à 5 kg par mètre linéaire ; - se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport référencée Dépol 2.12. ; - est livré avec les accessoires suivants : - un élément de jonction constitué d’un côté par un rail de connexion de type « ASTM format Z », afin de le raccorder au barrage "échouable et gonflable" et de l'autre côté par une réglette munie de deux trous avec manille d'une CMU de 2 tonnes minimum pour le raccordement de l'élément de traction ; - un flexible d’une longueur de 2 mètres minimum muni à une extrémité d’un embout de gonflage, à l'air, pour valve de type « Monsun MV-XGN » et à l’autre extrémité d’un raccord symétrique pompier de type « DSP 40 mm » (Dévidoir Spécial Paris) : - est composé d’un flexible d’une longueur de 2 mètres minimum muni à une extrémité d’un embout de gonflage, à eau, pour valve de type « Monsun MV-XII » et à l’autre extrémité d’un raccord symétrique pompier de type « DSP 40 mm » (Dévidoir Spécial Paris) : - un élément de jonction permettant de le relier avec un barrage de confinement de type « Baléar 323 ou RCY Canari PM ». Elément de jonction constitué d’un côté par une engoujure et de l’autre côté par un rail de connexion de type « ASTM format Z » : - un triangle de traction composé de deux élingues (CMU 2 tonnes minimum) et d'une corde en polypropylène ou équivalent d’un diamètre de 20 mm minimum et d’une longueur de 20 mètres minimum, permettant le tractage de celui-ci : |
| Dépol 2.2 Barrage de type «Barrière à pain de mousse intégrés » Fiche technique du titulaire à l’appui | Barrage de confinement fluvial de type « Barrière à pain de mousse intégrés » - Caractéristiques fonctionnelles : - destiné à protéger, confiner, arrêter des pollutions par hydrocarbures sur les rivières présentes dans l’agglomération Marseillaise et ses environs proches ; - doit pouvoir être utilisé avec des barrages de type « Multipurpose », équipés d’éléments de jonction de type « ASTM format Z », déjà détenus par le BMP Marseille, ils sont alors raccordés à une de leur extrémité, sans aucune modification apportée au matériel ; - L’élément de jonction entre chaque barrage du titulaire, doit être adaptable, pour des raisons de compatibilité technique, avec les barrages de type « Multipurpose », déjà utilisés par la Section Opérationnelle Spécialisée « Dépollution » et par la F.O.S.T (Fast Oil Spill Team), basée à proximité de l’aéroport de Marseille – Provence sur le site de Rognac. En effet, ces deux entités sont appelées à travailler ensemble sur des pollutions importantes d’hydrocarbures. - Caractéristiques techniques : - longueur de 10 à 15 mètres ; - ne nécessitant pas de gonflage ; - poids au mètre compris entre 3 et 6 kg (chaîne de lest incluse) ; - tirant d’air de 0,25 m à 0,30 m ; - tirant d’eau de 0,50 m à 0,55 m ; - hauteur totale de 0,75m à 0,80 m ; - résistance à la traction ≥ à 5 tonnes ; - Le ballast est constitué d’une chaîne galvanisée ou équivalent, d’un poids au mètre compris entre 1 kg minimum et 3 kg maximum ; - Le raccord final est adaptable au raccord de type « ASTM format Z » du matériel déjà détenu par le Bataillon de marins - pompiers de Marseille ; - La jupe est constituée d’une enveloppe en polyester ou équivalent avec enduction intérieure et extérieure de PVC ou équivalent, d’une masse surfacique de 800 gr/m2 à 1 200 gr/m2 ; - Les flotteurs, au minimum de 30 par section (2 flotteurs au ml), sont en mousse d’une densité minimum de 30 kg/m3 ; - fourni avec une paire d’éléments de fin de barrage ou triangle de traction permettant le tractage de celui-ci ; - se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport référencée Dépol 2.13. |
| Dépol 2.3 Barrage de type «Rideau à pain de mousse intégrés, étanches» Fiche technique du titulaire à l’appui | Barrage de type « Rideau à pain de mousse intégrés, étanches » - Caractéristiques fonctionnelles : - destiné à protéger, confiner, arrêter des pollutions par hydrocarbures sur les rivières présentes dans l’agglomération Marseillaise et ses environs proches ; - doit pouvoir être utilisé avec des barrages de type « Goeland », équipés d’éléments de jonction de type « ASTM format Z », déjà détenus par le BMP Marseille, ils sont alors raccordés à une de leur extrémité, sans aucune modification apportée au matériel ; - L’élément de jonction entre chaque barrage du titulaire, doit être adaptable, pour des raisons de compatibilité technique, avec les barrages de type « Goeland », déjà utilisés par la Section Opérationnelle Spécialisée « Dépollution » et par la F.O.S.T (Fast Oil Spill Team), basée à proximité de l’aéroport de Marseille – Provence sur le site de Rognac. En effet, ces deux entités sont appelées à travailler ensemble sur des pollutions importantes d’hydrocarbures. - Caractéristiques techniques : - longueur de 10 mètres ; - ne nécessitant pas de gonflage ; - poids au mètre compris entre 1.5 et 4 kg (chaîne de lest incluse) ; - tirant d’air de 0,10 m à 0,15 m ; - tirant d’eau de 0,20 m à 0,30 m ; - hauteur totale de 0,30m à 0,45 m ; - résistance à la traction ≥ à 4 tonnes ; - le ballast est constitué d’une chaîne galvanisée ou équivalent, d’un poids au mètre compris entre 0,5 kg minimum et 2,5 kg maximum ; - le raccord final est adaptable au raccord de type « ASTM format Z » du matériel déjà détenu par le Bataillon de marins - pompiers de Marseille ; - la jupe est constituée d’une enveloppe en polyester ou équivalent avec enduction intérieure et extérieure de PVC ou équivalent, d’une masse surfacique de 800 gr/m2 à 1 200 gr/m2 ; - les flotteurs, au minimum de 30 par section, sont en mousse d’une densité minimum de 20 kg/m3 ; - fourni avec une paire d’éléments de fin de barrage ou triangle de traction permettant le tractage de celui-ci ; - se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport référencée Dépol 2.14. Ce barrage de confinement de type « Rideau à pain de mousse intégrés, étanches » se plie en écheveau aisément afin de se lover à l’intérieur de la caisse de stockage et de transport référencée Dépol 2.14. |
|  | ACCESSOIRES POUR BARRAGES DE CONFINEMENT |
| Dépol 2.4 Kit de traction Fiche technique du titulaire à l’appui | Kit de traction pour barrage de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1, comprenant à minima : - Un rail de connexion au format « ASTM raccord Z » au barrage, en aluminium ou équivalent ; - Deux manilles au minimum d’une résistance ≥ à 2 Tonnes ; - Deux sangles de traction munies d’un cordage en polypropylène ou équivalent d’un diamètre de 20 mm minimum et d’une longueur de 20 mètres minimum. |
| Dépol 2.5 | Elément de jonction permettant de relier entre eux un barrage de confinement muni d'engoujure à un barrage échouable et gonflable référence Dépol 2.1 muni de raccord de type « ASTM format Z » : |
| Dépol 2.6 | Tuyau flexible pour barrage de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1, d’une longueur de 2 mètres minimum, muni d’un côté d’un demi – raccord de type pompier DSP de 40 mm permettant le raccordement au groupe électrique soufflant, référence Dépol 2.8 et de l’autre côté d’une vanne de raccordement de type « Monsun MV-XGN » avec clapet anti - retour, afin de gonfler le boudin supérieur "air" du barrage de type "gonflable et échouable". |
| Dépol 2.7 | Tuyau flexible pour barrage de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1, d’une longueur de 2 mètres minimum, muni d’un côté d’un demi – raccord de type pompier DSP de 40 mm et de l’autre côté d’une vanne de raccordement de type « Monsun MV-XII » avec clapet anti - retour, permettant le raccordement et le gonflage des boudins inférieurs "eau", du barrage de type "échouable et gonflable". |
| Dépol 2.8 Groupe électrique soufflant Fiche technique du titulaire à l’appui | Groupe électrique soufflant permettant le gonflage du boudin "air" supérieur, du barrage de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1. Groupe électrique soufflant ayant un débit d’air minimum de 60 m3/h, un poids total inférieur ou égal à 30 kg, muni d'un demi raccord de type DSP de 40 mm, afin d'être connecté au flexible référence 2.6, permettant le gonflage du boudin supérieur "air" du barrage "échouable et gonflable", référence 2.1. Cet appareil est livré avec les accessoires suivants : - Une protection de type "Cadre - armature" ; - Un manuel d’utilisation et d’entretien rédigé en français ; - Un touret de câble électrique de type HO7RN-F 3G 1,5 mm2 minimum, de 40 mètres de longueur minimum, avec prise(s) mâle(s) étanche(s) 2P + T montée sur un touret munie de quatre prises femelles 2P + T (16A/230V) possédant un disjoncteur thermique avec voyant lumineux et une poignée de transport. |
| Dépol 2.9 Trousse de réparation Fiche technique du titulaire à l’appui | Trousse de réparation du barrage de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1 comprenant au minimum : - Un morceau de toile de même nature que le barrage au format A4 minimum ; - Du papier abrasif ; - Une paire de ciseau ; - Un savon de nettoyage. - Un tube de colle adapté à la toile ; - Un décapeur thermique ; - Une paire de gants ; - Une notice de réparation en français. L’ensemble est contenu dans une mallette de transport, un sac, une trousse, une boîte ou équivalent. |
| Dépol 2.10 | Trousse de réparation du barrage de type « Barrière à pain de mousse intégré », référence Dépol 2.2 comprenant au minimum : - Un morceau de toile de même nature que le barrage (4 m2 minimum) ; - Deux flotteurs mousse de rechange ; - Deux lattes de renfort de rechange ; - Dix ensembles écrous / boulons ; - Deux rails de type « ASTM format Z » ; - Un décapeur thermique ; - Un rouleau de téflon ; - Une paire de ciseau ; - Deux clefs à molette ; - Un ensemble de collage permettant le collage de 4 m2 de toile ; - Une notice de réparation en Français. L’ensemble est contenu dans une mallette de transport, un sac, une trousse, une boîte ou équivalent. |
| Dépol 2.11 | Trousse de réparation du barrage de type « Rideau à pain de mousse intégrés, étanches », référence Dépol 2.3 comprenant au minimum : - Un morceau de toile de même nature que le barrage au format A4 minimum ; - Du papier abrasif ; - Une paire de ciseau ; - Un savon de nettoyage ; - Un tube de colle adapté à la toile ; - Une paire de gants ; - Une notice de réparation en français ; L’ensemble est contenu dans une mallette de transport, un sac, une trousse, une boîte ou équivalent. |
|  | CONTENEURS POUR STOCKAGE ET TRANSPORT |
| Dépol 2.12 Conteneur de stockage et de transport Fiche technique du titulaire à l’appui | Conteneur destiné au stockage et au transport des barrages de confinement de type "échouable et gonflable", référence Dépol 2.1. - Caractéristiques fonctionnelles : - correspond aux critères de résistance à la corrosion en milieu marin (aluminium de type poli A-G4MC ou acier inoxydable ou équivalent) ; - peut contenir au minimum 100 mètres de barrages de confinement lovés en écheveau, de type « échouable et gonflable », référence Dépol 2.1 ; - Les conteneurs chargés peuvent être empilés (hauteur maximum 2 conteneurs) ; - usiné de manière à ne former aucune bordure tranchante. - Caractéristiques techniques : - les dimensions hors tout de ce conteneur sont : - 1,5 m de longueur ; - 1,5 m de largeur ; - 0,85 à 0,90 m de hauteur avec pieds, sans plaques en saillie ; - Epaisseur des « tôles » de 4 mm minimum, afin de ne pas se déformer lors du levage ou chargé au sol. - la hauteur intérieure de rangement, avec couvercle en place sur le conteneur, est minimum de 0,85 m ; - pas de barre de renfort de plus de 2 cm sous le conteneur afin de permettre la manutention par fourche ; - équipé de 4 pieds minimum ou de deux barres sur sa largeur formant des pieds d’une hauteur de 10 cm minimum, la conception des pieds est compatible avec une superposition des conteneurs; - hauteur de vide au sol de 10 à 12 cm permettant le levage par élévateur muni de manchon ; - la partie supérieure du conteneur est munie d’un couvercle non déformable par son propre poids, dont la hauteur ne doit pas empêcher le positionnement d’un second conteneur au dessus. Ce couvercle est équipé : - de deux poignées minimum soudées de part et d’autre, en bordure de sa largeur, sans gêner le gerbage ; - de deux verrous minimum sur ses deux longueurs et équipé d’un système d’empêchement d’ouverture de la porte en sa présence. - sur une de ses largeurs, le conteneur est muni d’une porte amovible : - ouvrant vers le bas ; - équipée de deux charnières minimum en partie basse pouvant se désolidariser afin de faciliter le déploiement des barrages ; - dont le verrouillage est assuré, au minimum, par 2 verrous à ressort non déformable (1 de chaque côté) ou équivalent, en partie haute ; - ne pouvant pas s’ouvrir en présence du couvercle ; - en position ouverte, cette porte ne doit pas se plier ou se tordre sous un poids de 150 Kg au minimum (passage de deux hommes). Chaque angle de ce conteneur est muni d’une plaque en saillie de 7 cm à 8 cm formant un angle et percée d’un trou de 25 mm de diamètre dont la périphérie est renforcée pour limiter l’usure aux frottements et permettre le passage d’une manille afin de lever le conteneur et ne pas gêner le gerbage. « Schéma à titre indicatif » |
| Dépol 2.13 Conteneur de stockage et de transport Fiche technique du titulaire à l’appui | Conteneur destiné au stockage et au transport des barrages de confinement de type « Barrière à pain de mousse intégrés », référence Dépol 2.2. - Caractéristiques fonctionnelles : - correspond aux critères de résistance à la corrosion en milieu marin (aluminium de type poli A-G4MC ou acier inoxydable ou équivalent) ; - peut contenir au minimum 100 mètres de barrages de confinement lovés en écheveau, de type « Barrière à pain de mousse intégrés », référence Dépol 2.2 ; - Les conteneurs chargés peuvent être empilés (hauteur maximum 2 conteneur) ; - usiné de manière à ne former aucune bordure tranchante. - Caractéristiques techniques : - les dimensions hors tout de ce conteneur sont : - 2 m de longueur ; - 2 m de largeur ; - 1,15 à 1,20 m de hauteur avec pieds, sans plaques en saillie ; - Epaisseur des « tôles » de 4 mm minimum, afin de ne pas se déformer lors du levage ou chargé au sol. - la hauteur intérieure de rangement, avec couvercle en place sur le conteneur, est minimum de 1,05 m ; - pas de barre de renfort de plus de 2 cm sous le conteneur afin de permettre la manutention par fourche ; - équipé de 4 pieds minimums ou de deux barres sur sa largeur formant des pieds d’une hauteur de 10 cm minimum, la conception des pieds est compatible avec une superposition des conteneurs; - hauteur de vide au sol de 10 à 12 cm permettant le levage par élévateur muni de manchon ; - la partie supérieure du conteneur est munie d’un couvercle non déformable par son propre poids, dont la hauteur ne doit pas empêcher le positionnement d’un second conteneur au dessus. Ce couvercle est équipé : - de deux poignées minimum soudées de part et d’autre, en bordure de sa largeur, sans gêner le gerbage ; - de deux verrous minimum sur ses deux longueurs et équipé d’un système d’empêchement d’ouverture de la porte en sa présence. - sur une de ses largeurs, le conteneur est muni d’une porte amovible : - ouvrant vers le bas ; - équipée de deux charnières minimum en partie basse pouvant se désolidariser afin de faciliter le déploiement des barrages ; - dont le verrouillage est assuré, au minimum, par 2 verrous à ressort non déformable (1 de chaque côté) ou équivalent, en partie haute ; - ne pouvant pas s’ouvrir en présence du couvercle ; - en position ouverte, cette porte ne doit pas se plier ou se tordre sous un poids de 150 Kg au minimum (passage de deux hommes). Chaque angle de ce conteneur est muni d’une plaque en saillie de 7 cm à 8 cm formant un angle et percée d’un trou de 25 mm de diamètre dont la périphérie est renforcée pour limiter l’usure aux frottements et permettre le passage d’une manille afin de lever le conteneur et ne pas gêner le gerbage. « Schéma à titre indicatif » |
| Dépol 2.14 Conteneur de stockage et de transport Fiche technique du titulaire à l’appui | Conteneur destiné au stockage et au transport des barrages de confinement de type « Rideau à pain de mousse intégrés, étanches », référence Dépol 2.3. - Caractéristiques fonctionnelles : - correspond aux critères de résistance à la corrosion en milieu marin (aluminium de type poli A-G4MC ou acier inoxydable ou équivalent) ; - peut contenir au minimum 50 mètres de barrages de confinement lovés en écheveau, de type « Rideau à pain de mousse intégrés, étanches », référence Dépol 2.3 ; - Les conteneurs chargés peuvent être empilés (hauteur maximum 2 conteneur) ; - usiné de manière à ne former aucune bordure tranchante. - Caractéristiques techniques : - les dimensions hors tout de ce conteneur sont : - 2 m de longueur ; - 1,05 m de largeur ; - 0,75 à 0,80 m de hauteur avec pieds, sans plaques en saillie ; - Epaisseur des « tôles » de 4 mm minimum, afin de ne pas se déformer lors du levage ou chargé au sol. - la hauteur intérieure de rangement, avec couvercle en place sur le conteneur, est minimum de 0,75 m ; - pas de barre de renfort de plus de 2 cm sous le conteneur afin de permettre la manutention par fourche ; - équipé de 4 pieds minimum ou de deux barres sur sa largeur formant des pieds d’une hauteur de 10 cm minimum, la conception des pieds est compatible avec une superposition des conteneurs ; - hauteur de vide au sol de 10 à 12 cm et entraxe entre les pieds du conteneur ≥ à 80 cm en longueur et ≥ à 60 cm en largeur permettant le passage d’un transpalette ou lève palette ; - la partie supérieure du conteneur est munie d’un couvercle non déformable par son propre poids, dont la hauteur ne doit pas empêcher le positionnement d’un second conteneur au dessus. Ce couvercle est équipé : - de deux poignées minimum soudées de part et d’autre, en bordure de sa largeur, sans gêner le gerbage ; - de deux verrous minimum sur ses deux largeurs. Chaque angle de ce conteneur est muni d’une plaque en saillie de 7 cm à 8 cm formant un angle et percée d’un trou de 25 mm de diamètre dont la périphérie est renforcée pour limiter l’usure aux frottements et permettre le passage d’une manille afin de lever le conteneur et ne pas gêner le gerbage. « Schéma à titre indicatif » |

Article 3 – SUPPRESSION DE RÉFÉRENCE ET/OU ÉVOLUTION

Pour chacun des lots, dans l’hypothèse de l’abandon d’une référence, d’une évolution et/ou remplacement d’équipement ou matériel associé proposé dans le marché, le titulaire en informe, dans les plus brefs délais et par courrier, le correspondant technique du marché (Cf. article 4 ci-dessous).

L’équipement proposé en remplacement doit être en tout point conforme ou au moins de qualité équivalente à la référence supprimée et à prix égal. Les fiches techniques seront transmises au correspondant technique du marché (Cf. article 4 ci-dessous) par le titulaire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut refuser tout ou partie des références proposées par le titulaire. Si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties, le marché pourra être résilié, sans indemnités, par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Article 4 – CORRESPONDANTS MARCHÉ

Responsable du déclenchement des prestations (suivi logistique/budgétaire) :

Ville de Marseille

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Groupement Soutien – Section achat S.O.S.

M. Philippe HAINAUT

117, bd de Plombières – 13233 Marseille cedex 20

Téléphone : 04.95.05.41.31

Télécopie : 04.95.05.41.03

Courriel : philippe.hainaut@bmpm.gouv.fr

Responsable technique des prestations :

Ville de Marseille

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Groupement Soutien – S.O.S "Dépollution"

MP Frédéric CIRILLO

CIS Saint-Just

Rond-point Marie-Madeleine Fourcade

13004 Marseille

téléphone : 04 96 13 00 64

Courriel : frederic.cirill@bmpm.gouv.fr