Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAP (19001)

ANNEXE 2 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

LISTE DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE A REALISER

Lots 1, 2 & 3

Prestations de maintien en condition opérationnelle des embarcations au profit du BMPM, en 3 lots.

Numéro de la consultation : 2022_19001_0038

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert

Sommaire

Article 1 - MCO des embarcations à moteur in-bord à coque « résine » (lot 1)	3

Article 2 - MCO des embarcations à moteur in-bord à coque « aluminium » (lot 2)	5

Article 3 - MCO des embarcations à moteur hors-bord (lot 3)	7

# Article 1 - MCO des embarcations à moteur in-bord à coque « résine » (lot 1)

« Conformément aux préconisations constructeur »

Moteur STEYR SE 306J38

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies,;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites, ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

- Périodicité : 24 mois ou 500 heures de fonctionnement

Correspond à une visite 12 mois ou 250 heures de fonctionnement auxquelles s’ajoutent les prestations suivantes :

- Vidange circuit huile hydraulique ;

- Vidange liquide de refroidissement ;

- Contrôle pompe de réfrigération eau douce ;

- Contrôle général de l’instrumentation ;

- Contrôle du couple de serrage de l'amortisseur de vibration avant ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

- Remplacement turbine pompe eau de mer.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur FNM HPE 80

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Contrôle de l’état des flexibles, remplacement ;

- Contrôle état de la pompe eau de mer ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Pompe Waterous CXVT

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement de l’anode sacrificiel ;

- Graissage des différents organes ;

- Contrôle de l’étanchéité de la pompe ;

- Contrôle de performance (relevés de pression par rapport à la vitesse moteur) ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur YANMAR 6 LPA-STP6

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Ajustement des câbles de la manette de commande à distance ;

- Nettoyage du coude mélangeur des gaz d’échappement ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur YANMAR 4LHA-STP

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Ajustement des câbles de la manette de commande à distance ;

- Nettoyage du coude mélangeur des gaz d’échappement ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Hydrojet Hamilton HJ274

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement des anodes ;

- Vidange de l'huile de pompe inverse ;

- Graissage de la manivelle et de l'axe de direction ;

- Graissage de l'arbre de commande de la pelle ;

- Nettoyage interne et externe des éléments, de l’aspiration ;

- Vérification de l’état du flotteur vertical d'extrémité du bec et du logement bec ;

- Vérification de l'état de l'impeller ;

- Vérification de l'état de surface du wear ring au droit de l'impeller ;

- Contrôle de fuite et de l'état du vérin de commande de la pelle ;

- Contrôle d'absence de fuite d'eau au niveau du joint tournant ;

- Contrôle du jeu entre turbine et anneau d'usure ;

- Contrôle du jeu entre l'arbre et la bague hydrojet ;

- Contrôle du jeu vertical de la tuyère orientable ;

- Contrôle du jeu de roulement de reprise de poussé ;

- Contrôle général visuel de l’état de l’hydrojet.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Inverseur ZF 63

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement du filtre à huile ;

- Vidange de l’huile de transmission ;

- Vérification et ajustement de la tension des courroies ;

- Vérification du bon fonctionnement de la commande dans les positions "full ahead" et "full reverse" ;

- Contrôle général visuel de l’état de l’inverseur.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

# Article 2 - MCO des embarcations à moteur in-bord à coque « aluminium » (lot 2)

« Conformément aux préconisations constructeur »

Moteur Volvo-Penta D6-435I-F

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Ajustement des câbles de la manette de commande à distance ;

- Nettoyage du coude mélangeur des gaz d’échappement ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

- Passage de la valise de diagnostic pour remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur Volvo-Penta D6-440I-WJ

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Ajustement des câbles de la manette de commande à distance ;

- Nettoyage du coude mélangeur des gaz d’échappement ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

- Passage de la valise de diagnostic pour remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur Volvo-Penta D4 225 CV

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile moteur ;

- Contrôle de l'état et de l’ensemble des courroies ;

- Contrôler visuel du turbocompresseur (état et jeux au niveau turbine) ;

- Contrôle de l’état de l’ensemble des durites ;

- Ajustement des câbles de la manette de commande à distance ;

- Nettoyage du coude mélangeur des gaz d’échappement ;

- Contrôle de l’état des flexibles ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires ;

- Passage de la valise de diagnostic pour remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Motopompe Tohatsu VE1500

- Périodicité : 6 mois ou 50 heures de fonctionnement

- Remplacement filtre à huile ;

- Vidange huile moteur ;

- Nettoyage filtre à carburant ;

- Contrôle de l’état du circuit de carburant, boucle, fissure, fuite ;

- Contrôle du niveau d’huile régulateur ;

- Contrôle de l’état du filtre à air ;

- Inspection usure détérioration de la corde du démarreur, le cas échéant ;

- Contrôle de l’état de la courroie trapézoïdale du système d’amorçage ;

- Contrôle de la bougie d’allumage ;

- Contrôle de l’état de la batterie ;

- Contrôle des performances du bloc-pompe ;

- Contrôle général visuel de l’état de la motopompe.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Hydrojet Hamilton HJ274

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement des anodes ;

- Vidange de l'huile de pompe inverse ;

- Graissage de la manivelle et de l'axe de direction ;

- Graissage de l'arbre de commande de la pelle ;

- Nettoyage interne et externe des éléments, de l’aspiration ;

- Vérification de l’état du flotteur vertical d'extrémité du bec et du logement bec ;

- Vérification de l'état de l'impeller ;

- Vérification de l'état de surface du wear ring au droit de l'impeller ;

- Contrôle de fuite et de l'état du vérin de commande de la pelle ;

- Contrôle d'absence de fuite d'eau au niveau du joint tournant ;

- Contrôle du jeu entre turbine et anneau d'usure ;

- Contrôle du jeu entre l'arbre et la bague hydrojet ;

- Contrôle du jeu vertical de la tuyère orientable ;

- Contrôle du jeu de roulement de reprise de poussé ;

- Contrôle général visuel de l’état de l’hydrojet.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Inverseur ZF 220

- Périodicité : 12 mois ou 250 heures de fonctionnement

- Remplacement du filtre à huile ;

- Vidange de l’huile de transmission ;

- Vérification et ajustement de la tension des courroies, remplacement si nécessaire (devis en complément) ;

- Vérification du bon fonctionnement de la commande dans les positions "full ahead" et "full reverse" ;

- Contrôle général visuel de l’état de l’inverseur.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

# Article 3 - MCO des embarcations à moteur hors-bord (lot 3)

« Conformément aux préconisations constructeur »

Moteur Selva 250 CV Blue Whale 250 EFI

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration complète ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Remplacement des bougies ;

- Vidange huile moteur ;

- Vidange huile embase ;

- Graissage des différents organes ;

- Hélice/écrou d’hélice/fendue : inspection et remplacement si nécessaire ;

- Contrôle soupape régulatrice de pression ;

- Contrôle bon fonctionnement soupape thermostatique ;

- Contrôle crabot d’inversion de marche ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur Yamaha 40 CV VMHOL 2T

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration (air et carburant) ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Vidange huile embase ;

- Graissage des différents organes ;

- Hélice/écrou d’hélice/fendue : inspection et remplacement si nécessaire ;

- Contrôle soupape régulatrice de pression ;

- Contrôle état des bougies ;

- Contrôle bon fonctionnement soupape thermostatique ;

- Contrôle crabot d’inversion de marche ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.

Moteur Mercury ME30 M30CV 2T

- Périodicité : 12 mois ou 100 heures de fonctionnement

- Remplacement filtration (air et carburant) ;

- Remplacement de l’ensemble des anodes en zinc ;

- Graissage des différents organes ;

- Vidange huile embase ;

- Hélice/écrou d’hélice/fendue : inspection et remplacement si nécessaire ;

- Contrôle soupape régulatrice de pression ;

- Contrôle état des bougies ;

- Contrôle bon fonctionnement soupape thermostatique ;

- Contrôle crabot d’inversion de marche ;

- Contrôle général visuel de l’état du moteur et de ses accessoires.

Nota : Compte rendu et essais de bon fonctionnement après intervention.