Ville de Marseille - Mairie de Marseille

(41603)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES JARDINIERES MOBILES DE LA VILLE DE MARSEILLE

Numéro de la consultation : 2022_41603_0012.

I N D I C A T I O N S   G E N E R A L E S

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières régit l'exécution pour la Ville de Marseille des prestations d'entretien des jardinières (contenant – contenu) mobiles situées sur la voie publique de la commune.

Le service gestionnaire du marché est le Service Arboriculture et Productions Horticoles représenté par son chef de Service ou son représentant le chef de la Division Productions Horticoles.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES PRESTATIONS

Le titulaire sera amené à effectuer les prestations d’entretien suivantes :

- l’entretien des jardinières (contenant) *

- l’entretien des jardinières (contenu) régulier et ponctuel,

- la mise en place, la préparation, l’enlèvement, des jardinières, la fourniture et la plantation de végétaux,

- le transport, l’installation / l’enlèvement / le déplacement, de jardinières plantées.

* Le parc de jardinières est consitué, pour les pots en matériaux de synthèse, de grands pots de fleurs de type extravase de chez ATECH de différentes dimensions (de 60 à 140 cm). Les Colonnes Florales de type cascades fleuries sont constituées de la cascade mobile GARSY de chez ATECH (H = 2250, modules ronds).

Les prix des prestations sont réputés comprendre :

- l’amené et la mise en œuvre sur le site de toutes les fournitures et matériels nécessaires à la bonne exécution des prestations.

- le nettoyage permanent des salissures causées par les engins et camions sur les voies de circulation situées à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu d’intervention.

- les frais de main d'œuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de paniers, les  intempéries, les frais d'assurances, et autres (cf : article 10.1.3 du CCAG FCS).

- la protection des installations et équipements limitrophes, si besoin est.

- la signalisation du lieu d’intervention et l'organisation des prestations sauf spécifications particulières. La signalisation, si elle est nécessaire, est incluse dans les prix.

Avant de procéder au démarrage des prestations, si nécessaire, le titulaire doit procéder aux demandes administratives d'usage, informer chaque service concerné, demander les arrêtés de voirie, les DICT, arrêtés de circulation, respect des contraintes de tonnage, des zones piétonnes et autres autorisations nécessaires ; prendre toutes précautions, autorisations et mesures adéquates pour éviter que l’intervention n'affecte la circulation publique.

Pendant l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages et aux réseaux en place. Il appartient donc au titulaire de se mettre en rapport auprès des services de réseaux concédés. Pour toute détérioration des ouvrages, voies ou réseaux existants constatée lors de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de porcéder à la remise en état, à ses frais, sans prolongation de délai d’exécution.

La fourniture de l'eau n'est pas à la charge de l'entreprise titulaire. Le service gestionnaire indiquera au titulaire les sites permettant de s’approvisionner en eau.

###### ARTICLE 3 – DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT

Le titulaire est tenu de se conformer à toutes les réglementations environnementales en vigueur.

Il devra respecter les objectifs de la charte chantier vert durable et désigner un agent référent « chantier vert » qui assurera la mise en œuvre, le contrôle et le suivi, des mesures environnementales lors de l’exécution des prestations.

Il doit dans le cadre de l’exécution des prestations mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en faveur de la protection de l’environnement et veiller à minimiser l’impact des prestations sur l’environnement en :

- affectant au marché du personnel compétent et sensibilisé à la protection de l’environnement,

- utilisant du matériel et engins en bon état de marche (contrôle régulier, réglages adaptés),

- mettant en œuvre des méthodes d’organisation et des techniques adaptées afin de minimiser son impact sur les usagers, l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles.

- utilisant des matériaux et produits avec un impact environnemental le plus faible possible.

Le titulaire doit, limiter la production des déchets lors de l’exécution des prestations. Il doit  effectuer la collecte, le tri des déchets issus de son activité. Il doit procéder l’évacuation et la mise en décharge ou la valorisation des déchets.

En cas de non respect des principes ci-dessus, le titulaire se verra appliquer les pénalités prévues au CCAP.

ARTICLE 4 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Les prestations définies à l’article 2 du présent CCTP constituent un tout.

Le titulaire doit :

- se rendre compte des prestations à exécuter,

- se rendre compte de l'état et de la nature des jardinières existantes,

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées au cours de l’exécution des prestations,

- prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les prestations demandées, les délais d'exécution, la préparation des interventions, le programme d'exécution des prestations qui lui sont prescrites dans les ordres de service et les bons de commande qui lui seront adressés.

Le titulaire doit signaler par écrit, au service gestionnaire du marché :

- toutes les difficultés susceptibles d’être rencontrées ou rencontrées lors de l’exécution des prestations,

- toutes dégradations des végétaux et jardinières survenues au cours de l'exécution du marché, qu'elle soit ou non du fait du titulaire.

Le titulaire doit se conformer aux dispositions légales du Code du Travail en ce qui concerne les règlements d'hygiène et de sécurité du personnel.

Le titulaire est tenu de fournir à ses employés les tenues de sécurité correspondant aux prestations à effectuer et de veiller à leur port.

L'absence de port des équipements de protection individuelle, constatée sur site par le gestionnaire du marché, est sanctionnée par un arrêt des interventions en cours sans que le titulaire ne puisse faire valoir un retard dans l’exécution et par l'application de pénalités telles que définies au CCAP.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DES INTERVENTIONS

5.1 Généralités

Le titulaire doit se conformer à la législation en vigueur en ce qui concerne la sécurité  lors de ses interventions vis-à-vis de son personnel et du public.

5.2 - Contrôle des prestations

Le titulaire doit désigner auprès du service gestionnaire du marché les personnes responsables des prestations et les moyens de les contacter.

Pendant toute la durée des interventions sur le terrain, le titulaire doit affecter à la direction des opérations une personne responsable et compétente habilitée à signer contradictoirement les constats et comptes-rendus et permettre ainsi d’attester du service fait.

5.3 - Visite sur site

Le titulaire ou son représentant est tenu d'assister aux visites sur site fixées par le service gestionnaire du marché.

Ce dernier pourra donner au titulaire des directives quotidiennes en fonction des interventions à effectuer et des circonstances.

Les comptes-rendus et constats feront état des directives pratiques d'exécution des prestations données verbalement au titulaire, des défectuosités, des retards constatés, des vérifications quantitatives et qualitatives, ou tout élément pouvant intéresser la réalisation des interventions commandées.

Les directives prennent effet à la date de la visite.

Visites de contrôle programmées :

Le titulaire ou son représentant est tenu d'assister aux visites de contrôle fixées par le service gestionnaire du marché lors des réunions de suivi de marché. La personne présente lors de la visite est considérée comme ayant le pouvoir de signer sur place ces constats.

En cas d'absence aux visites de contrôle programmées sur le terrain, le titulaire encourt une pénalité, conformément aux dispositions du CCAP.

Le constat, établi lors de la visite de contrôle programmée, est envoyé par courrier ou message électronique au titulaire. Sans réaction du titulaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, le constat sera considéré comme accepté et deviendra alors exécutoire.

Le titulaire doit, par écrit, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception du constat, répondre aux questions formulées par le service gestionnaire et faire toutes les observations nécessaires sous peine de forclusion.

Visites de contrôle inopinées :

A tout moment, le gestionnaire du marché procède à des visites de contrôle sur le terrain de manière inopinée, pour la vérification des prestations.

S’il est constaté qu’une prestation n’a pas été effectuée ou est non conforme aux règles de l’art ou à la commande (par exemple, propreté non ou mal réalisée, arrosage non réalisée  etc), le service gestionnaire peut :

- demander au titulaire de réaliser la prestation dans la journée et établir un constat du dysfonctionnement transmis ou remis directement au représentant du titulaire.

- envoyer au titulaire, par courriel avec accusé de réception, un procès-verbal accompagné d’une photo attestant de la mauvaise ou de la non exécution de la prestation.

Le titulaire doit apporter les éléments nécessaires dans les cinq (5) jours ouvrés suivant l’envoi du constat, au delà la prestation sera considérée comme non exécutée ou non conforme et les pénalités prévues au CCAP seront appliquées.

5.4 - Planning d'intervention

A la demande du service gestionnaire, le titulaire doit dans un délai de 5 jours à compter de la demande adresse au gestionnaire du marché son planning d’intervention.

Si ce planning n'est pas fourni à temps, le titulaire encourt la pénalité prévue au CCAP.

ARTICLE 6 - PIECES COMPLEMENTAIRES AU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Annexe 1: liste indicative des jardinières

Annexe 2 : liste des végétaux

Annexe 3 : Charte de chantier vert durable de Marseille

Annexe 4 : Photos de jardinières de type colonne - cascade fleurie, et de type îlot de fraîcheur.

RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire devra :

- se rendre compte de l’état des jardinières à entretenir,

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours des prestations d’entretien et prestations annexes. Si celles-ci étaient de nature à empêcher le bon déroulement des prestations, le titulaire devra par écrit, en faire part dans les meilleurs délais au Service gestionnaire du marché,

- prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les prestations demandées, les délais d’exécution, la préparation, le programme d’exécution des prestations qui lui sont prescrits dans les ordres de service et les bons de commande qui lui seront adressés,

- se conformer à la législation en vigueur en ce qui concerne la sécurité du chantier pour le personnel d’exécution comme pour le public. Il devra aussi se conformer aux prescriptions de la « CHARTE DE CHANTIER VERT DURABLE MARSEILLE» chaque fois que cela sera nécessaire,

- assurer les prestations selon les fréquences d’intervention définies par le service gestionnaire du marché, sauf jours fériés.

Toute dégradation ou incident survenu aux végétaux et aux installations, en général, présents sur le site au cours de l’exécution du marché, qu'elle soit ou non du fait du titulaire, devra être signalé par écrit au Service Arboriculture et Productions Horticoles- Division Productions Horticoles.

Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour la complète réalisation de la prestation (déplacements, petites fournitures, petits matériels, toutes charges de main d'œuvre, signalisation de l’intervention (chantier) etc).

Les prix s'appliquent au nombre de jardinières, passé dans une même commande, quel que soit leur emplacement.

Si au cours d’une commande, le nombre de jardinière venait à être modifié, il sera fait application du prix correspondant à ce nouveau nombre à compter de sa mise en œuvre effective.

CHAPITRE 1 - ENTRETIEN REGULIER

Les prix 10 10, 10 11, 10 20, 10 21, 10 30, 10 31, 10 40, 10 50 concernent des prestations semestrielles ou mensuelles d’entretien.

Les interventions d’entretien régulier des jardinières concernent :

- des prestations semestrielles, prix 10 10 à 10 31,

- des prestations au mois, à l’unité : prix 10 40,

-  des prestations au mois et au m² : prix 10 50.

Elles comprennent :

Pour les prix 10 10 à 10 31:

- Le ramassage des déchets présents dans la jardinière suivant deux types de fréquence :

Type D3 : ramassage des déchets 3 fois par semaine

Type D6 : ramassage des déchets 6 fois par semaine

- l’arrosage des plantations à raison de 1 fois par semaine de novembre à avril et de 3 fois par semaine de mai à octobre.

- l'application d’un traitement phytosanitaire contre les insectes et les maladies à la demande du service gestionnaire.

Le produit, utilisé doit faire l’objet d’une validation  par le Service gestionnaire du marché. Il devra être homologué et disposer d’une autorisation de mise sur le marché.

Le titulaire devra posséder tous les agréments lui permettant de mettre en œuvre cette prestation et se conformer aux réglementations existantes. Il devra se conformer aux dispositions légales du code du travail en ce qui concerne les règlements d’hygiène et sécurité du personnel devant effectuer le traitement.

- une fertilisation bimensuelle, adaptée aux végétaux, incorporée dans l'eau d'arrosage. Elle sera soluble et mise en place avec l’arrosage, de type 15/10/30 dosé à 4g/l.

- le désherbage en cas de besoin,

- le suivi du tuteurage ainsi que des attaches et ligatures avec remplacement si besoin,

- le contrôle visuel des végétaux avec la taille des fleurs fanées et des tiges mortes,

- l’enlèvement et le remplacement des végétaux morts à chaque fois que nécessaire,

- la taille de formation, de rajeunissement, de floraison,

- l’enlèvement des autocolants,

- la signalisation de chantier si nécessaire.

Le prix 10 40 d’entretien mensuel comprend avec 3 passages par semaine : l’arrosage manuel des 10 étages à, chaque passage, avec fertilisation soluble dosé à 4 g/l 1 fois par semaine, de chaque étage de plantation, l’enlèvement des papiers et autres déchets, la coupe des fleurs fanées, l’enlèvement des végétaux morts ou disgracieux, le complément de terreau.

Le prix 10 50 d’entretien mensuel comprend pour une jardinière type îlot de fraîcheur, composée de plantations d’arbres tige ou cépée, d’arbustes, vivaces et annuelles, avec 3 passages par semaine : l’arrosage, l’enlèvement des papiers et autres déchets, le désherbage manuel, la coupe des fleurs fanées, l’enlèvement des végétaux morts ou disgracieux.

CHAPITRE 2 - ENTRETIEN PONCTUEL

CONTENU DE LA JARDINIERE

###### FOURNITURE ET PLANTATIONS DE VEGETAUX

Une commande pourra regrouper la plantation de genres différents, de plusieurs jardinières et dans plusieurs lieux. Un plan de plantation pourra être fourni.

Les prix 21 1 à 27 11 du chapitre comprennent la préparation, la fourniture et la plantation de végétaux dans des jardinières, situées selon les cas, soit sur la pépinière de la Fresnaie, soit sur une zone de stockage située sur la commune, soit sur le lieu d’installation de la jardinière.

Adresse de la pépinière de la Fresnaie : n°2420 CD 2 route de la légion quartier de l'aumône 13400 Aubagne.

Les végétaux ont été répertoriés suivant le classement  indiqué dans l’annexe 2 au présent CCTP.

Ce classement sert de base à la rémunération de la fourniture des végétaux.

ABREVIATIONS UTILISEES :

HT - hauteur totale

C - conteneur ou pot

l – litre

RN – racines nues

m linéaire - mètre linéaire

MG - motte grillagée ou toilée (choix M.O.)

TCV - tous cultivars

Les prix de fourniture de végétaux s'appliquent selon le classement de l’annexe 2.

Les prix comprennent :

- la fourniture à pied d'œuvre, leur distribution et plantation dans une jardinière préparée.

- la garantie de reprise : 1 année végétative complète à compter de la réception.

Pour la plantation d'arbres en cépée, il sera appliqué la fourniture d'arbre tige en prenant comme force, la force de la tige la plus forte augmentée d'une classe.

FOURNITURE DES VEGETAUX

Provenance des plants

Les plants proviennent de pépinières choisies par le titulaire et indiquées au Service  Arboriculture et Productions Horticoles - Division Productions Horticoles. Cette indication écrite portera le nom et l’adresse de la pépinière, ainsi que le genre, l’espèce et la variété.

Les pépinières choisies devront garantir que les plants sont adaptés aux conditions de climat et de sol similaires ou plus rudes que celles du site d'implantation. Le choix de la forme des arbres et arbustes est à la discrétion du Service Arboriculture et Productions Horticoles - Division Productions Horticoles.

Les végétaux qui sont soumis au dispositif du passeport phytosanitaire de l’union européenne (PPE) sont accompagnées par celui-ci. Ce dernier garantit que les végétaux ont été contrôlés et sont indemnes d’organismes nuisibles.

Conditions de mise en œuvre des végétaux

Le maniement des plants devra être effectué avec le plus grand soin.

Arrachage et stockage des végétaux

L'arrachage des végétaux dans les pépinières s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de les blesser.

L'arrachage ne doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gel.

Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation, toutes précautions nécessaires seront prises pour la conservation des végétaux de façon à éviter meurtrissures ou dessèchement et atteintes par le gel.

Le délai maximum toléré entre la date d'arrachage et la plantation n'est que de 72 heures. Les végétaux conditionnés en racines nues, seront placés à l'abri de la lumière et du soleil, couverts par des toiles, bâches ou paillassons, également durant le transport.

Bacs de plantation

Les dimensions des bacs de plantation sont adaptées à celles du système racinaire, des mottes.

Époque de plantation

La plantation ne doit pas être exécutée en période de gel ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le dégel.

Les dates de plantations seront expressément indiquées dans chaque bon de commande  ou ordre de service.

Si le titulaire estime que l'époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux végétaux à mettre en place, il doit faire, par écrit des réserves auprès du Service Arboriculture et Productions Horticoles et formuler ses propositions de calendrier de plantation.

Mise en place des végétaux

Les racines sont rafraîchies en recoupant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries et desséchées.

Il faut cependant conserver le maximum de chevelu. Plus la plantation est tardive, plus longues doivent être conservées les racines.

La partie aérienne est éventuellement éclaircie, jamais rabattue. La flèche doit être conservée à la plantation.

Le chevelu des racines peut être traité par pralinage ou tout procédé similaire destiné à faciliter la reprise. Ce traitement est indispensable pour toute plantation de végétaux à racines nues effectuée tardivement.

Une butte de terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres à la végétation et sur laquelle on fait reposer le système racinaire, est mise en place dans le fond du bac de plantation.

Le collet est placé au niveau du fond de la cuvette à aménager pour l'arrosage.

Le système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé.

Le bac de plantation est comblé ensuite de terre fine. Le tassement de la terre doit être effectué avec soin de manière à ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plant, qui doit rester droit, ni laisser de poches d'air.

Taille de formation

Une taille de formation est effectuée. La première taille de formation fait partie de l'opération de plantation : il en est ainsi en particulier pour la mise en forme des haies.

Cuvette et arrosage

La terre est disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légère cuvette pour recevoir les eaux d'arrosage.

Après formation de la cuvette, le titulaire effectue un premier arrosage qui fait partie de l'opération de plantation et n'entre pas dans le cadre des arrosages d'entretien.

Conditions de Réception des végétaux

Avant la plantation, l'état sanitaire, la conformation des végétaux et des racines sont vérifiés sur le chantier et les végétaux refusés sont immédiatement évacués du chantier.

La vérification de la conformité spécifique et variétale des végétaux s'effectue au plus tard au cours de la première période de végétation après la plantation.

Les végétaux devront expressément être conformes aux normes AFNOR en vigueur et en particulier aux normes V 12051 à V 12059 et à la catégorie « 1 » de ces normes.

Pour chaque arbre tige, baliveau ou cépée, une étiquette attachée au sujet, précise par une description nette et indélébile, la spécification du plant (genre, espèce, variété) et la pépinière de provenance.

Les végétaux dont les mottes seront brisés, cassés ou fendus seront refusés, de même pour les végétaux en conteneurs lorsque ceux-ci se seraient en partie vidés de leur substrat.

Les végétaux ne doivent pas porter traces de blessures.

Les lots non conformes seront systématiquement refusés, sans que le titulaire puisse se prévaloir d'une indemnité quelconque.

28 Préparation, tuteurage et enlèvement de terre

281- 282 Préparation d'une jardinière vide : prix 28 11 à 28 22

Les prix rémunèrent forfaitairement la préparation d'une jardinière vide. Ils s'appliquent à l'unité de jardinière. On distingue les jardinières d’un volume :

- inférieur à 600 litres

- de 600 à 1500 litres

Cette opération comprend la fourniture et la mise en place d'un feutre anti-contaminant de type géotextile, la fourniture et la mise en place d'un drain en fond de jardinière de type bille d'argile (granulométrie 10/20) sur une hauteur de 20 cm.

Le substrat sera préalablement défini par le Service gestionnaire du marché, il sera composé de terreau, de terre de jardin agrémentée selon les besoins de la plante, d'écorce de pin, de pouzzolane afin de répondre aux besoins et exigences des plantes  à installer.

Ce substrat sera « enrichi » d'un engrais retard choisi en fonction des végétaux à installer ; toute proposition devra être acceptée par le Service gestionnaire du marché.

Le mélange, ainsi préparé par le titulaire devra être validé par le Service avant sa mise en place dans la jardinière.

Cette préparation pourra se faire sur le lieu de stockage des jardinières ou sur le lieu d’implantation en ville.

283 TUTEURAGE ATTACHES, LIGATURES

Les prix 28 31 à 28 32 comprennent la fourniture et mise en place, quel que soit le nombre de tuteurs par végétaux.

Les tuteurs sont en bois.

Les hauteurs correspondent à la hauteur totale.

Tuteurage à 1 tuteur.

Le tuteur doit être enfoncé dans le trou de plantation avant la mise en place du végétal. Par rapport à celui-ci, il est placé sous le vent dominant (NO - SE). Le tuteur ne doit pas blesser l’arbre.

Les attaches et ligatures ceinturent le tronc et sont disposées de façon que, par leur action, le tuteur serve de maintien au tronc. Elles sont réparties sur la hauteur du tronc de façon à donner une fixation efficace sans occasionner de meurtrissure à l'arbre.

L'attache la plus haute est placée à environ 0,20 mètre au-dessous de l'extrémité du piquet, la plus basse à un mètre environ du sol.

Les précautions sont prises pour tenir compte du tassement du sol.

284 ENLEVEMENT DE VEGETAUX

Le prix 28 41 au m³ comprend l'enlèvement des végétaux contenus à l'intérieur d'une jardinière ainsi que leur évacuation et leur mise en décharge contrôlée; Le prix au m3 mesure le volume racinaire des végétaux à enlever.

285 ENLÈVEMENT DE TERRE VÉGÉTALE

Le prix 28 51 au m3 comprend la dépose et la repose de l’arrosage, l'enlèvement de terre végétale du drainage situés à l'intérieur d'une jardinière, son évacuation et sa mise en décharge contrôlée. le nettoyage du site dans un rayon de 5 ml autour le la jardinière.

286- SUBSTRAT

Le prix 28 61 comprend la fourniture de substrat type terreau horticole, agrée par le service gestionnaire, et la mise en place avec remplissage des vides.

287 ARROSAGE PONCTUEL DE JARDINIERES MOBILES ( 28 71 à 28 75)

Sont concernées les jardinières :

- de type bac d’orangerie, jardinière en aluminium, métal, terre ou béton, pot en matériaux de synthèse

- de type colonne florale

- de type «îlot de fraîcheur».

Les prix sont exprimés à l’unité pour les jardinières et colonnes florales et au m² pour les îlots de fraîcheur.

L’opération d’arrosage ponctuelle sur commande est réputée comprendre :

- l’ensemble des matériels d’intervention pour sa complète réalisation,

- la signalisation du lieu d’intervention, ainsi que toutes les sujétions nécessaires relatives à la circulation des rues encombrées du centre ville, piétonnes ou non.

- l'équipement en EPI des personnels

- la réfection de la cuvette,

- l’arrosage,

- l’enlèvement des déchets avec évacuation en décharge contrôlée.

Le volume d'eau prescrit est de 50 litres maximum l’unité, à moduler en fonction des directives du service gestionnaire du marché.

LE CONTENANT : LA JARDINIERE

288 PLATINES ANTI-BASCULEMENT

Le prix 28 81 comprend le montage de la fixation de la platine anti-basculement sur pot vide, fournie par le service gestionnaire du marché, sur de grands pots de fleurs en matériaux de synthèse, quel que soit la dimension. A savoir : montage de la platine sur le pot, percement du sol dur existant, scellement chimique et surveillance du séchage.

Les prix 28 82 à 28 86 comprennent la fourniture et le montage sur pot vide par le titulaire de la fixation de la platine anti-basculement sur de grands pots de fleurs en matériaux de synthèse. A savoir : montage de la platine sur le pot, percement du sol dur existant, scellement chimique et surveillance du séchage.

289 – MISE EN PEINTURE : prix 28 91 à 28 96

Ces interventions doivent permettre d'améliorer l'aspect visuel de ces mobiliers.

La commande tiendra compte de la cohérence géographique, et ne devra englober qu'une rue ou une place (continuité urbaine).

On distingue, les jardinières d’un volume inférieur ou égal à 600 litres et celle d’un volume supérieur, pour les jardinières de type orangerie, de type béton ou métal, ou en matériaux de synthèse.

Ces prix s'entendent à l’unité, pour une jardinière. Ils comprennent :

- le barrièrage de protection nécessaire jusqu'au séchage de la peinture

- le décapage par brossage du mobilier

- le dégraissage des parties métalliques

- le nettoyage du mobilier

- l'application de 2 couches de peinture adaptée au support sur la totalité des surfaces vues du mobilier,

Pour les boiseries, deux couches seront nécessaires, pour les parties métalliques, la prestation comprend l'application :

* d'une couche de neutralisant, de type "RUSTOL" ou similaire

* de deux couches de peinture antirouille à la couleur,

* d'une couche de peinture de finition sur place

Palette de couleur RAL selon prescription du service gestionnaire du marché.

Après la mise en place des protections réglementaires, barrières, panneaux de protection jusqu'au séchage de la peinture, l'opération consiste à préparer le support par décapage ou dégraissage et brossage, de nettoyer l'ensemble avant l'application de la dite peinture.

Le titulaire a l'obligation de laisser les lieux de l'intervention propres, pour cela il devra utiliser des moyens de protection afin d'éviter toutes traces ou coulures de peinture.

290 INTERVENTIONS PONCTUELLES D'ENTRETIEN : prix 29 01 à 29 02

Rémunérées à la demi-journée (3h30) ou à la journée (7h), en fonction de l'importance de l'opération a effectuer, ces interventions vont permettre de répondre ponctuellement à un besoin pouvant nécessiter d’effectuer des réparations (remplacement d’une équerre, d’un montant, d’une latte), nettoyage, plantations fournies par le service gestionnaire. Ce prix comprend également la mise à disposition d’un camion 3,5 T avec chauffeur et ouvrier qualifié et un forfait de fournitures de 150 €.

L’intervention sera préalablement définie en accord avec le Service gestionnaire du marché.

###### C H A P I T R E 3 - TRANSPORT DE JARDINIERE PLANTEE : prix 30 1 à 40 2.

On distingue les jardinières garnies de végétaux d’un volume :

- inférieur à 600 litres

- de 600 à 1500 litres

de type ou composition :

- orangerie, aluminium, métal, béton, terre

- matériaux de synthèse

- colonne florale

Selon, le prix comprend le transport de la pépinière de la Fresnaie n°2420 CD 2 route de la légion quartier de l'aumône 13400 Aubagne à Marseille ou de Marseille à la pépinière de la Fresnaie ou le déplacement sur un même site à Marseille.

Les jardinières seront récupérées dans le cadre d'une mise en place, ou amenées dans le cadre d'un retrait, à la pépinière de la Fresnaie, ou dans tout autre lieu désigné par le Service Arboriculture et Productions Horticoles - Division Productions Horticoles, sur la commune de Marseille.

Les prix  35 1 à 38 2, relatifs au retrait, à la mise en place ou le déplacement des jardinières de type grand pot de fleurs comprennent l’utilisation de fourches de préhension spécifiques, avec le cas échéant, la dépose, repose par dévissage ou fixation au sol des platines anti-basculement.

Pour les jardinières colonne florale, prix 39 1 à 40 2,  le transport se fera en camion bâché de façon à préserver la qualité des végétaux.

Pour tous les prix relatifs aux prestations de transport (le retrait, le déplacement ou la mise en place de jardinières), le titulaire doit  utiliser du matériel adapté (camion équipé d'un bras élévateur, porte-char) correctement entretenu. Ces matériels doivent présenter les équipements de signalisation réglementaires tel le gyrophare et les bandes réfléchissantes. Les personnels du titulaire du marché doivent posséder les permis et formations (ex : CACES) requises, être équipés des EPI et respecter les mesures de sécurité.

Le titulaire doit prendre soin à ne pas endommager lors des manipulations lesdites jardinières et les végétaux. Il doit pour cela utiliser des élingues ou des fourches de préhension pour les jardinières extravases en bon état, ou tout autre dispositif adapté au poids du mobilier à transporter. Ce dispositif doit préalablement être validé par le Service gestionnaire du marché.

Toute détérioration du mobilier ou des végétaux fait l'objet d'un constat par le Service  gestionnaire du marché, les frais de remise en état seront à la charge du titulaire.